بسم‌ الله الرحمن الرحیم

پروژه‌ی تخمین تولید نیروگاه

دانشکده‌ی مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف

تابستان و پاییز ۱۴۰۴

استاد:

دکتر ابوالفضل مطهری

گزارش نهایی پروژه

اعضای گروه:

علیرضا سوری

سیدحسین سیدمهدی جاسبی

فهرست عناوین

چکیده	3

مقدمه	4

شرح پروژه	5

روش‌شناسی تحقیق	6

سایر تلاش‌ها	8

چکیده

در این پروژه، هدف تخمین حداکثر توان تولید واحدهای گازی نیروگاهی بر اساس شرایط دمایی بوده است. ابتدا داده‌های هواشناسی و عملیاتی جمع‌آوری، پاک‌سازی و یکپارچه‌سازی شدند و زیرساخت‌های لازم برای پردازش و ارزیابی داده‌ها فراهم گردید.

برای استخراج داده‌های مرتبط با تولید بیشینه، فرآیند گزینش چندمرحله‌ای طراحی شد که شامل فیلتر سلامت واحد، حذف رفتارهای غیرطبیعی تولید، بررسی همبستگی دما و تولید، و شناسایی تغییرات زمانی تابع تولید هر واحد بود. در این راستا، تنها داده‌های متناظر با آخرین تابع تولید معتبر هر واحد مورد استفاده قرار گرفت.

به‌منظور تمرکز بر تخمین حداکثر تولید، داده‌های پوش بالایی نمودار تولید–دما (G–T) انتخاب شدند. این انتخاب با استفاده از تحلیل صدکی در بازه‌های دمایی انجام شد تا رفتار واقعی بیشینه‌ی تولید مستقل از محدودیت‌های بهره‌برداری روزمره استخراج گردد.

بررسی پوش بالایی نشان داد که رفتار واحدها یکنواخت نیست و در برخی موارد ظرفیت‌های ویژه‌ای در دماهای بالا فعال می‌شود (توربو). بر این اساس، داده‌ها به دو دسته‌ی نرمال و توربو تفکیک شدند و برای هرکدام مدل مناسب در نظر گرفته شد. برای داده‌های نرمال، از رگرسیون Quantile (در صورت لزوم به‌صورت خطی شکسته) و برای داده‌های توربو از مدل چندجمله‌ای درجه‌ی دو استفاده گردید.

مدل‌ها به‌صورت مجزا برای هر واحد نیروگاهی آموزش داده شدند و معیار اصلی ارزیابی دقت، RMSE بود. نتایج نشان داد که رویکرد پیشنهادی قادر است حداکثر توان تولید واحدهای گازی را به‌صورت پایدار، قابل‌تفسیر و منطبق با رفتار واقعی تجهیزات تخمین بزند.

مقدمه

تخمین توان تولید واحدهای نیروگاهی از جمله مسائل کلیدی در مدیریت و برنامه‌ریزی انرژی محسوب می‌شود. اطلاعات دقیق درباره حداکثر ظرفیت تولید هر واحد، امکان بهینه‌سازی بهره‌برداری، کاهش ریسک در برنامه‌ریزی شبکه و پیش‌بینی پیک بار را فراهم می‌کند. با توجه به اهمیت این موضوع، هدف این پروژه ارائه مدلی برای تخمین حداکثر توان تولید واحدهای گازی نیروگاهی بر اساس داده‌های عملیاتی و شرایط محیطی بوده است.

در بسیاری از نیروگاه‌ها، داده‌های عملیاتی به‌صورت پراکنده و ناقص ثبت می‌شوند و رابطه بین متغیرهای محیطی مانند دما و تولید به‌صورت ساده قابل استخراج نیست. به همین دلیل، ابتدا داده‌های آب‌وهوایی و عملیاتی جمع‌آوری، پاک‌سازی و یکپارچه‌سازی شدند و زیرساخت‌های لازم برای پردازش، تحلیل و ارزیابی داده‌ها ایجاد گردید.

با توجه به پیچیدگی رفتار واحدها و تغییرات تابع تولید در طول زمان، داده‌ها با دقت گزینش شدند تا تنها اطلاعات متناظر با آخرین تابع تولید معتبر هر واحد مورد استفاده قرار گیرد. سپس، پوش بالایی نمودار تولید–دما برای استخراج داده‌های بیشینه شناسایی شد. داده‌ها بر اساس ویژگی‌های تولید نرمال و ظرفیت‌های ویژه (توربو) تفکیک شدند و برای هر دسته، مدل مناسب با استفاده از رگرسیون Quantile یا مدل چندجمله‌ای آموزش داده شد.

این رویکرد، امکان تخمین دقیق و پایدار حداکثر توان تولید واحدهای گازی را فراهم می‌کند و می‌تواند به عنوان ابزاری عملی برای تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی در سطح شبکه برق مورد استفاده قرار گیرد.

شرح پروژه

۱. هدف پروژه

هدف این پروژه، تخمین حداکثر توان تولید واحدهای گازی نیروگاهی با استفاده از داده‌های عملیاتی و شرایط دمایی بود. نتایج این پروژه امکان برنامه‌ریزی بهینه تولید و بهره‌برداری مؤثر از ظرفیت واقعی واحدها را فراهم می‌کند.

۲. جمع‌آوری و آماده‌سازی داده‌ها

داده‌های جمع‌آوری شده شامل دمای محیط (ثبت‌شده و Crawl شده) و داده‌های عملیاتی نیروگاه (تولید واقعی، دمای سنسور، مقادیر ابراز) بودند. تمامی داده‌ها پاک‌سازی و یکپارچه‌سازی شدند و داده‌های ناقص با منابع معتبر جایگزین گردیدند تا ورودی با کیفیت برای مدل‌ها فراهم شود.

۳. فیلتر کردن داده‌های حداکثر تولید

برای تمرکز بر توان بیشینه، داده‌ها با فرآیند چندمرحله‌ای فیلتر شدند:

- بررسی سلامت واحد و وضعیت بار شبکه؛

- حذف تولیدهای غیرعادی و نوسانات شدید؛

- تحلیل همبستگی دما و تولید؛

- نگه داشتن تنها داده‌های متناظر با آخرین تابع تولید معتبر هر واحد؛

- استخراج داده‌های پوش بالایی نمودار تولید–دما با استفاده از صدک‌های تولید در بازه‌های دمایی.

این گام تضمین می‌کند که داده‌های آموزشی منعکس‌کننده رفتار واقعی بیشینه تولید باشند.

۴. فیت کردن مدل‌ها

پس از انتخاب داده‌های بیشینه، مدل‌های پیش‌بینی برای هر واحد به صورت مجزا آموزش داده شدند:

- داده‌های نرمال با رگرسیون Quantile (در صورت نیاز به صورت خط شکسته) مدل‌سازی شدند؛

- داده‌های توربو با مدل چندجمله‌ای درجه دوم برای شناسایی ظرفیت‌های ویژه در دماهای بالا آموزش داده شدند.

در این مرحله، انتخاب نوع مدل، نقطه‌ی شکست و پارامترها به‌گونه‌ای انجام شد که پوش بالایی نمودار با دقت مدل شود و پیش‌بینی‌ها واقع‌گرایانه باشند.

۵. نتایج و کاربردها

مدل‌ها توانستند حداکثر توان تولید واحدهای گازی را با دقت و پایداری بالا تخمین بزنند. این رویکرد امکان برنامه‌ریزی بهینه، تصمیم‌گیری عملیاتی و تحلیل رفتار تولید واحدها را در شرایط مختلف دمایی فراهم می‌سازد.

روش‌شناسی تحقیق

۱. طراحی مطالعه

این تحقیق به‌صورت یک مطالعه تحلیلی–توصیفی طراحی شد تا رابطه بین شرایط دمایی و حداکثر توان تولید واحدهای گازی نیروگاهی بررسی و مدل‌سازی شود. هدف اصلی، توسعه مدل‌هایی برای پیش‌بینی بیشینه تولید بر اساس داده‌های عملیاتی و محیطی بود.

۲. جمع‌آوری و آماده‌سازی داده‌ها

داده‌های پروژه شامل اطلاعات هواشناسی (دمای محیط Crawl شده و ثبت‌شده) و داده‌های عملیاتی نیروگاه‌ها (تولید واقعی، دمای سنسور، مقادیر ابراز شده) بودند. تمامی داده‌ها جمع‌آوری، پاک‌سازی و یکپارچه شدند. داده‌های ناقص با منابع جایگزین معتبر اصلاح شدند تا ورودی با کیفیت برای مراحل بعدی فراهم گردد.

۳. فیلتر کردن داده‌های حداکثر تولید

برای تمرکز بر تخمین توان بیشینه، داده‌های مربوط به تولید حداکثر هر واحد با یک فرآیند چندمرحله‌ای انتخاب شدند:

- بررسی سلامت واحد و وضعیت بار شبکه؛

- حذف تولیدهای غیرعادی یا نوسانات شدید در ساعات متوالی؛

- شناسایی همبستگی دما و تولید؛

- نگه داشتن تنها داده‌های مربوط به آخرین تابع تولید معتبر هر واحد؛

- انتخاب داده‌های پوش بالایی نمودار تولید–دما (G–T) با استفاده از صدک‌های تولید در بازه‌های دمایی.

این فرآیند تضمین می‌کند که داده‌های آموزشی، رفتار واقعی بیشینه تولید را منعکس کنند و تحت تأثیر محدودیت‌های عملیاتی روزمره نباشند.

۴. فیت کردن مدل‌ها

پس از استخراج داده‌های بیشینه، مدل‌های پیش‌بینی برای هر واحد نیروگاهی به‌صورت مجزا آموزش داده شدند:

- داده‌های نرمال: با رگرسیون Quantile، در صورت نیاز به صورت خط شکسته، برای مدل‌سازی پوش بالایی نمودار؛

- داده‌های توربو: با مدل چندجمله‌ای درجه دوم برای شناسایی ظرفیت‌های ویژه در دماهای بالا.

در طراحی مدل‌ها، نقطه‌ی شکست و پارامترهای Quantile به گونه‌ای انتخاب شدند که پوش بالایی نمودار با دقت مدل شود. فرآیند انتخاب مدل (خطی ساده، خطی شکسته یا چندجمله‌ای) به صورت هوشمند انجام شد تا بهترین تطابق با داده‌های واقعی حاصل گردد.

۵. ارزیابی مدل‌ها

مدل‌ها با استفاده از معیار RMSE (Root Mean Square Error) ارزیابی شدند و علاوه بر دقت عددی، قابلیت تفسیر و انطباق با رفتار واقعی تولید واحدها بررسی شد.

۶. ابزارها و فناوری‌ها

تمامی مراحل پردازش داده، گزینش پوش بالایی و مدل‌سازی با استفاده از محیط پایتون و کتابخانه‌های یادگیری ماشین و تحلیل داده انجام شد.

سایر تلاش‌ها

در فرآیند انجام پروژه، چندین رویکرد اولیه برای استخراج داده‌های بیشینه و آموزش مدل‌ها مورد بررسی قرار گرفتند که پس از تحلیل و ارزیابی، برخی از آنها به دلایل دقت پایین یا پیچیدگی عملیاتی کنار گذاشته شدند. این تلاش‌ها شامل موارد زیر بود:

- مدل‌سازی یکسان برای تمامی واحدها: ابتدا تلاش شد یک مدل واحد برای همه نیروگاه‌ها آموزش داده شود، اما مشخص شد که تفاوت رفتار تولید در واحدهای مختلف باعث کاهش دقت پیش‌بینی می‌شود و بنابراین تصمیم گرفته شد برای هر واحد یک مدل مجزا آموزش داده شود.

- استفاده از داده‌های ناقص یا با کیفیت پایین دمای سنسور: در مراحل اولیه، داده‌های دمای سنسور بدون بررسی کامل مورد استفاده قرار گرفتند. تحلیل‌های بعدی نشان داد که جایگزینی این داده‌ها با دمای محیط Crawl شده موجب افزایش کیفیت داده‌های ورودی می‌شود.

- فرض رابطه خطی ساده بین دما و تولید برای همه واحدها: در ابتدا یک رابطه خطی ساده بین دما و توان تولید در نظر گرفته شد. بررسی‌های نموداری و پوش بالایی نشان داد که برخی واحدها رفتار پیچیده‌تری دارند و نیازمند مدل‌سازی با Quantile یا چندجمله‌ای بودند.

- روش‌های خودکار تفکیک داده‌های نرمال و توربو: چندین روش خودکار مانند KMeans و فیت خط با شیب مختلف بررسی شد. در نهایت مشخص شد که تفکیک دستی با توجه به تجربه عملیاتی و مشاهده نمودارها دقت بالاتری دارد و برای استفاده واقعی توسط اپراتور مناسب‌تر است.

ثبت این تلاش‌ها باعث شد تا رویکرد نهایی پروژه شکل گیرد و مدل‌ها با دقت و پایداری بیشتری توان تولید بیشینه را تخمین بزنند. این بخش به‌عنوان مرجعی برای بهبود روش‌ها در پروژه‌های آینده قابل استفاده است.